3.1 Покрытие проезжей части

3.1.1 Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации приведены в таблице 1.

Таблица 1

┌────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐

│Группа  дорог  и  улиц по их│Повреждения на 1000│Сроки ликвидации  пов-│

│транспортно-эксплуатационным│м2 покрытия, м2, не│реждений,   сут,    не│

│характеристикам             │более              │более                 │

├────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│           А                │   0,3(1,5)        │         5            │

├────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│           Б                │   1,5(3,5)        │         7            │

├────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│           В                │   2,5(7,0)        │        10            │

├────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┤

│Примечания                                                             │

│1 В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода       │

│2 Сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезона,  опре-│

│деляемого погодно-климатическими условиями, приведенными в СНиП 3.06.03│

│по конкретным видам работ                                              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.1.2 Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

3.1.3 Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.